УСЛОВИЯ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ ООО «ХХХ»

Александр Коваленко - начальник службы охраны труда Генеральной подрядной организации

«Если б знал,  где упадёшь – подстелил бы солому»

(народная мудрость).

Эпиграф: «Лучший способ объяснить – сделать самому».

Как подготовиться к началу строительных работ и максимально эффективно организовать взаимодействие Заказчика и Генподрядчика, Подрядчика и Субподрядчика?  Приглашаю коллег к обсуждению темы с целью обмена опытом и совершенствования работ по обеспечению безопасности строительно-монтажного производства.

Строительная отрасль в Украине – одна из немногих постоянно востребованных как крупными инвестиционными компаниями, так и частными лицами. Это объясняется тем, что продукт строительной отрасли –  недвижимость (как жилая, так и коммерческая) является интересным полем вложения капиталов.

Жизнь требует от строителей постоянной готовности выполнять различные задачи, поставленные инвесторами, а сложность и разнообразие этих задач постоянно возрастает.  Мир не стоит на месте, появляются новые материалы, совершенствуются технологии строительного производства, а полёту  фантазии новой генерации архитекторов можно только порадоваться: здесь и сложные архитектурные композиции, и новые технические решения для реализации амбициозных проектов.

Однако нормативное обеспечение этих работ длительный период не поспевало  за требованиями времени.  Даже разработанный до 2009 года ДБН А.3.2-2-2009 «Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве»  (далее - ДБН А.3.2-2-2009) ещё несколько лет дорабатывался и корректировался в соответствии с постоянно изменяющимися условиями в отрасли.

После введения ДБНа А.3.2-2-2009 была проведена работа по его имплементации как в действующие в стране нормативно-правовые акты, так и в документацию строительно-монтажных организаций. Предлагаемый материал – опыт  работы служб охраны труда некоторых строительно-монтажных организаций в этом направлении.

Зачастую строительно-монтажные предприятия создаются на период строительства объекта или его части с целью избежать непроизводительных затрат.  И если  ООО или ЧП выполняют работы, не требующие разрешения на выполнение работ повышенной опасности, то и служба охраны труда на таком предприятии функционирует весьма условно. Если же  предприятие получило такое разрешение, значит, оно прошло экспертизу и хотя бы по документам и по штатному расписанию служба охраны труда в нем работает.

Система управления охраной труда на таких предприятиях (СУОТ), как правило, базируется на проверенной и достаточно хорошо себя зарекомендовавшей схеме трёхступенчатого оперативного контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, согласно которой обязанности обеспечения безопасности работ чётко прописаны в должностных инструкциях мастера, прораба, начальника участка, главного инженера. Такая СУОТ легко подстраивается под любую административно-управленческую схему и подтвердила свою жизнеспособность. Считаю вполне возможным её трансформацию и в свете применения риск-ориентированных подходов, чего требуют европейские нормативы в части обеспечения безопасности производства.

Действующий ДБН А.3.1-5-2009 «Организация строительного производства» (Далее - ДБН А.3.1-5-2009)  устанавливает взаимоотношения между участниками строительного производства, чётко определяя задачи Заказчика и Генерального подрядчика, Подрядчиков  и Субподрядчиков. Разумеется, без их чёткого взаимодействия  обеспечить безопасность сложного строительного процесса возведения строительного объекта не представляется возможным. Технология строительного производства диктует  условия и последовательность этого взаимодействия.

Порядок разработки проектно-технической документации строящихся объектов прописан  в нормативных документах достаточно скрупулёзно. Тем не менее, следует обращать внимание на добросовестность проектировщиков, которые часто ждут технических решений непосредственно от исполнителей работ и лишь после их реализации подписывают проектную документацию. Этому способствует возможность «сбросить»  в электронном виде проект исполнителям и ждать от них корректуры в ходе выполнения работ. Так называемая «штурмовщина» не изжита, а Заказчик настаивает на  установленных сроках реализации проекта.

Конкретного проектирования средств и методов обеспечения безопасности труда, как того требуют  разделы 3,4 ДБН А.3.1-5-2009, добиться сложно, и в ходе работ корректировка проектов производства работ (ППР) производиться крайне редко.  Как пример можно привести  предлагаемую проектировщиками Таблицу знаков безопасности, закладываемую в ППР. Она и на 5% не отвечает реальной потребности строительного производства, а средства, заложенные в сметной документации, не покрывают потребность в этих знаках. Несколько лучше ситуация с проектированием (осмечиванием) средств ограждения опасных зон, сигнализаторов опасных факторов, освещением строительных площадок в целом и рабочих мест в частности. Однако в ходе строительства службе охраны труда постоянно приходиться вмешиваться в процесс строительного производства и вносить коррективы. Важно, чтобы до предусмотренной экспертизы  ППРы проходили согласование в службе охраны труда Генподрядчика, что позволит своевременно вносить необходимые коррективы.

В большинстве случаев Заказчик поручает Генподрядчику строительство и ввод в эксплуатацию строительного объекта. Соответственно, Генподрядчик получает право заключать договора на поставку материалов, оборудования, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ. На этапе  заключения договоров не следует  ограничиваться расхожей фразой о «выполнении работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и законодательством Украины». Проведение анализа возможных рисков на этапе заключения договоров показывает необходимость проработки договорной документации в соответствии с требованиями ДБН А.3.2-2-2009, а именно разделов 4-6. Разумеется, изложить все требования в договоре – нереально, но можно зафиксировать основные условия, которых должны придерживаться Подрядчики (Приложение 1).

Это Приложение к Договору – результат практической работы с подрядными организациями на протяжении нескольких лет, и оно постоянно изменяется, корректируется и дорабатывается по необходимости.

До начала работ должен быть оформлен Акт-допуск на строительную площадку. Оформление его предлагается проводить одновременно с заключением Договора подряда и фиксировать в тексте Договора как приложение. Формой  Акта-допуска предусматриваются Мероприятия по безопасному производству работ, однако, если  их вписывать в бланк,  то получится документ на 3-5 страниц. Практика показывает, что  сам Акт-допуск удобнее оформлять на одном листе с записью «Мероприятия прилагаются», а Мероприятия (Приложение 2) оформлять отдельно в табличной форме и утверждать у Подрядчика после согласования со службой охраны труда Генподрядной организации. Это позволит уже на этапе договорной работы наладить взаимодействие для дальнейшей работы при строительстве объекта. Таким образом, на этапе заключения договоров начинается работа по  сужению зоны возникновения рисков.

Зачастую Заказчик заключает  договора на поставку  и монтаж оборудования (лифтов, оборудования котельных, технологических линий и т.п.) напрямую с производителем.  Схема заключения договоров поставки и договоров шефмонтажа  тоже может проводиться по подобной схеме. Погрузо-разгрузочные работы, техника и порядок её применения, допуск специалистов – всё должно быть оговорено. Только такой подход к заключению договоров со стороны Заказчика повышает уровень ответственности за обеспечение безопасности производства работ как поставщиков оборудования, материалов и услуг, так и Генподрядчика.

Для  обеспечения порядка доступа  на строящийся объект работников организаций, с которыми заключены договора на производство работ или поставку оборудования, начальники строительно-монтажных участков должны обеспечить целый ряд условий  по организации безопасного производства работ и нахождения на объекте работников  этих организаций. Как вариант, предлагается разработанная Памятка (Приложение 3) для начальников участков генподрядных организаций, непосредственно отвечающих за безопасное производство работ на вверенном ему участке, разработанная с целью унификации требований  к подрядчикам и упрощения процесса руководства работами на объекте. В Памятке всего 10 позиций и, разумеется, их может быть больше или меньше. Практическое ее применение показало, что это наиболее приемлемый вариант такого документа. И если эти вопросы решены до начала производства работ, то в дальнейшем взаимодействие по обеспечению безопасного строительства налаживается без особых проблем.

Изложенные выше предложения прошли реальную «проработку», практически применены многими  организациями и позволяют всем участникам строительного производства чётко представлять свою роль в общем процессе  и принимать свою долю ответственности за обеспечение безопасности работ.

Приложение 1.

к Договору №_____

От «__»__________201_г.

Условия по безопасному оказанию услуг OOO «________» на объектах Заказчика

1 - Перечень требований по охране труда и технической  безопасности.

1-1 Ответственность за соблюдение требований по охране труда и технической  безопасности (ОТ):

- Подрядчик признает и соглашается с тем, что ООО «_______» может осуществлять контроль по вопросам охраны труда и техники безопасности (ОТ), который распространяется и на персонал Подрядчика. Это не освобождает Подрядчика от ответственности за свой персонал или выполняемые работы.

- Подрядчик должен во всех случаях осуществлять профилактические меры по охране труда и технической безопасности для всех работников предприятия, находящихся на объекте, которые причастны к выполнению работ и защите окружающей среды.

1-2 Соответствие требований по ОТ законодательству.

- С момента начала работ и до окончательной сдачи объекта или до дня исправления всех недостатков или других замечаний Подрядчику необходимо следовать всем требованиям норм государственного законодательства, строительным нормам и правилам, украинским стандартам, требованиям ответственных по ОТ лиц Подрядчика и указаниям представителей Заказчика, касающимся вопросов по ОТ .

1-3 Мероприятия по безопасности выполнения работ .

Подрядчик должен:

- Обеспечить, чтобы все электрооборудование, материалы, удлинители, арматура и т.п., поставляемые на объект, отвечали требованиям всех основных норм и нормативных документов;

- Получить и хранить в журнале все необходимые лицензии, допуски и другие материалы, требуемые законодательством;

- Обеспечить, чтобы все мероприятия по ОТ, проводимые на объекте отвечали  требованиям стандартов по ОТ .

1-4 Регулярные проверки и учет.

Подрядчик обязан:

- Проводить регулярные официальные и неофициальные проверки для выявления любых ранее не определенных значительных рисков, упущений со стороны руководства и уровня соответствия требованиям ОТ  и иметь возможность подтвердить, что данные проверки имели место;

- Вести журнал и, при необходимости, передавать Заказчику все лицензии, регистрации, приказы и согласования;

1-5 Еженедельная информация на производственных совещаниях, проводимых Заказчиком.

- Подрядчик должен передавать представителю Заказчика по его требованию следующую информацию:

- Списки персонала Подрядчика, занятого в выполнении работ в течение данной недели;

- Описание травм данного персонала (если были), включая время перерыва в работе и возвращения к работе;

- Копии отчетов руководству и сообщение о возвращении к работе в случае запроса об этом, а также любое несоответствие, обнаруженное во время проверок.

1-6 Обязанности и ответственность

Подрядчик обязан:

- Обеспечить, чтобы ответственный по ОТ  Подрядчика:

- Присутствовал на стройплощадке в периоды, по обоснованному требованию.

- Регулярно присутствовал на совещаниях и при проведении проверок по ОТ  или на других встречах по требованию Заказчика.

- Проводил контроль по ОТ .

Ответственность

- Подрядчик несет ответственность за действия или бездействие своих подчиненных, которые явились следствием несчастных случаев в ходе выполнения обязательств по Соглашению, либо если они другим способом нарушили Правила.

- При обнаружении нарушений технологии выполнения работ или обеспечения охраны труда Заказчик составляет Акт, являющийся фиксацией нарушения договорных условий.

- В случае, если работники Подрядчика нарушили Правила, либо если не оказалось оборудования, необходимого для выполнения работ, то Подрядчик обязан односторонне остановить выполнение работ до того момента, как соответствующее нарушение будет устранено. В этом случае Подрядчик обязан предпринять все необходимые действия для того, чтобы устранить нарушения в сроки, согласованные Сторонами.

1-7 Оценка производственного процесса

Подрядчик должен:

- Вести Журнал производства работ, в который записывать все происшествия, произошедшие на объекте;

- За свой счет удалять с рабочей площадки свои материалы, которые, по мнению Заказчика, могут представлять опасность для здоровья и риски для безопасности, либо которые дефектны или не соответствуют работам, для которых они были заказаны;

- Если Подрядчик не выполняет мероприятия по ОТ, указание или требование, Заказчик оформляет письменное предупреждение с требованием, чтобы Подрядчик устранил упущение до того, как приступить к работам, Подрядчик должен выполнить это в указанный срок. В случае невыполнения этого Заказчик устраняет данный недостаток, а Подрядчик будет обязан возместить расходы, понесенные Заказчиком.

1-8 Повышение квалификации и обучение

Подрядчик обязан:

- По требованию Заказчика подтвердить, что персонал Подрядчика хорошо ознакомлен и придерживается действующего законодательства по гигиене труда и безопасности работ, строительных норм и правил, технических условий производителя и поставщика, включая инструкции, выданные Заказчиком;

- Обеспечить, чтобы весь персонал Подрядчика прошел  вводный инструктаж.

- По запросу Заказчика, за счет Подрядчика, организовать посещение персоналом Подрядчика повторный инструктаж, назначенный Заказчиком.

2 - Безопасность работников

Обучение по ОТ.

- Работники должны получать информацию, инструктаж и обучение по всем аспектам ОТ и безопасности их работы, включая то, что они должны делать при несчастных случаях, аварийных ситуациях и как получить первую медицинскую помощь.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

- Утвердить общие и/или специальные правила пользования Средствами Индивидуальной Защиты (СИЗ) и провести обучение по их использованию.

- Рабочие зоны, где требуется использование специальных СИЗ, должны быть обозначены.

- СИЗ должны поддерживаться в хорошем рабочем состоянии в любое время, храниться в безопасном месте, регулярно проверяться и при необходимости проходить техобслуживание и ремонт.

Этические критерии при соблюдении норм по технике безопасности

- Употребление пищи, распитие напитков и курение должно происходить в специально отведенных местах. В рабочих и бытовых помещениях должен поддерживаться строгий порядок, который гарантирует недопущение несчастных случаев, повреждений, болезней, пожаров и негативного влияния на окружающую среду.

- Подрядчики должны назначить людей, ответственных за безопасность, охрану здоровья и защиту окружающей среды (в обязанность входит обеспечение безопасности на территории объекта).

Правила Заказчика:

- О всех несчастных случаях / инцидентах необходимо сообщать немедленно уполномоченному представителю Заказчика (начальнику участка генподрядчика).

- О всех небезопасных условиях и действиях, вызывающих нарушение техники безопасности, необходимо сообщать немедленно уполномоченному представителю Заказчика.

- По всем фактам нарушения должно быть проведено расследование для того, чтобы определить основные причины и факторы, содействующие инцидентам. Во избежание рецидива подобного рода явлений необходимо предпринять профилактические меры. Результаты расследования должны быть оглашены на других объектах, где потенциально существует риск возникновения подобных случаев.

- Не загромождать доступ к огнетушителям, шлангам, кранам и гидрантам.

- Инструменты, электрический кабель и шланги должны храниться в положенном месте.

- Курение разрешено в специально отведенных для этого местах.

- Любой сотрудник не допускается к работе с пониженной трудоспособностью или внимательностью в связи с усталостью, болезнью, употреблением алкоголя или медикаментов по назначению врача либо самостоятельно.

- С целью доступа к рабочим местам необходимо пользоваться специально обозначенными для этого дорогами, пешеходными дорожками, лестницами, подъемниками,.

- Все работники должны быть ознакомлены с вредными условиями труда, связанными с химическими веществами или материалами, которые используются в их работе (краски, растворители, клей и т.д.).

- При проведении всех сварочных, газорезательных работ; работ, связанных с открытым огнем, абразивно-шлифовальных или других работ, выполнение которых сопровождается искрами или открытым огнем, необходимо пользоваться системой Допусков на исполнение огневых работ и/или проводить такие работы в специально определенных местах.

- Разрешение для работы в замкнутых пространствах применяется ко всем пространствам (бункерам, резервуарам, подвалам, и т.д.), где существует или может существовать опасность выделения ядовитых и удушающих газов, или любая другая опасность для здоровья.

- При работе сотрудников на платформах, где существует опасность падения с них с высоты, которая превышает 1,3 метра, на таких платформах должны быть установлены защитные перила или другое оборудование для предотвращения возможности падения с них. В случае невозможности установки ограждений рабочие должны быть оснащены средствами страховки  и работы выполнять по наряду-допуску  в соответствии с  системой Допусков.

- Все переносные инструменты и связанные с ними вспомогательные устройства по технике безопасности должны быть в исправном состоянии, а при их повреждении – немедленно отремонтированы или заменены.

- Система Допусков предусматривает, что работы повышенной опасности по Наряду-допуску оформленному в соответствии с действующими нормативными документами, утверждённому главным инженером подрядной организации, могут выполняться только после регистрации его в Журнале регистрации  у начальника участка генподрядчика и согласования с ним условий, места, времени и порядка выполнения работ.

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________					______________________

Приложение № 2 к Акту-допуску

Договор №___________

От  «__»__________201_г.

Согласовано                                                                                                                                                      Утверждаю

Директор ООО «ХХХ»                                                                                                                      Директор ЧП «_______________»

____________________                                                                                                                                           ____________________

Мероприятия

По безопасному выполнению работ  подрядной  организацией на строительной площадке:

___________________________, по адресу: ________________________

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Отв.исполнитель, должность, Ф.И.О. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Начало производства работ подрядных организаций разрешать на основании договора и наличия совместных Мероприятий и Акта-допуска. | До начала работ | Нач. уч-ка генподрядчика, Директор (гл. инженер) ЧП |  |
| 2. | Назначить по предприятию ответственных лиц за безопасное проведение работ из числа ИТР, согласно ДБН А.3-2-2-2009 г. «Охорона праці і промислова безпека» | До начала работ | Директор ЧП |  |
| 2.2. | - за техническое состояние машин, механизмов и средств защиты на должностных лиц предприятия, на балансе которых находится оборудование; | До начала работ | Директор ЧП |  |
| 2.3. | - за обучение, инструктажи, стажировку, ознакомление с ППР на должностных лиц предприятия, в штате которых числятся работники; | До начала работ | Директор ЧП |  |
| 2.4. | - за соблюдение требований безопасности труда при выполнении работ организацией, которая ведет работы. | До начала работ | Директор ЧП |  |
| 3. | Проверить наличие разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью (Дозвіл ДГПН). | До начала работ | Служба охраны труда или нач. уч-ка генподрядчика |  |
| 4. | Разработать ППР до начала выполнения работ и согласовать с генподрядчиком | До начала работ | Директор ЧП, Гл. инженер ЧП |  |
| 5. | Для обеспечения беспрерывной, безаварийной и безопасной работы машин, механизмов, электроустановок: - составить график проведения тех.обслуживаний (результаты ТО заносить в журнал); - назначить обслуживающий персонал, который имеет удостоверения и группу по электробезопасности. | До начала работ и в процессе работы | Гл. инженер ЧП |  |
| 6. | До начала работ проверить состояние охраны труда на всех рабочих местах. При отсутствия ограждений рельсового пути, рабочих мест, неисправностях оборудования, инструмента, недостаточной освещенности - работы не выполнять. | ежедневно | Мастер, прораб ЧП |  |
| 7. | При выполнении совместных работ не создавать опасных условий для работающих рядом с другими субподрядчиками. | Постоянно | Мастер, прораб ЧП |  |
| 8. | Обеспечить своих работников предприятия спецодеждой, спецобувъю и другими средствами индивидуальной защиты. | До начала работ и постоянно | Директор ЧП, мастер, прораб ЧП |  |
| 9. | Обеспечить свои производственные участки универсальными медицинскими аптечками | До начала работ и постоянно | Директор ЧП, мастер, прораб ЧП |  |
| 10. | Обеспечить свои производственные участки необходимыми журналами, инструкциями по охране труда, схемами строповки и складирования изделий и материалов. | До начала работ и постоянно | Директор ЧП, инженер ОТ ЧП |  |
| 11. | Использовать технические устройства и приспособления, которые обеспечивают защиту работающих от поражения электрическим током. | Постоянно | Мастер, прораб ЧП |  |
| 12. | Допускать к выполнению смежных работ после получения разрешения у генподрядчика с записью в Журнале производства работ. | До начала работ | Мастер, прораб, нач уч-ка ЧП |  |
| 13. | Проводить инструктаж по вопросам охраны труда на рабочем месте до начала выполнения работ, с записью в журнале. | До начала работ и 1 раз в кв. | Мастер, прораб ЧП |  |
| 14. | Организовать работы в соответствии с ППР и технологическими картами. | До начала работ и постоянно | Мастер, прораб, нач уч-ка ЧП |  |
| 15. | Ознакомить с ППР, технологическими картами, инструкциями под роспись ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, машинистов кранов, стропальщиков с ППР, технологическими картами | До начала работ | Мастер, прораб, нач уч-ка ЧП |  |
| 16. | Подкрановые пути, места вдоль подкрановых путей и места постоянного прохода работников содержать свободными от материалов и отходов производства. | Ежедневно | Мастер, прораб, нач. уч-ка ЧП |  |
| 17. | Своевременно производить установку ограждений подкрановых путей и обеспечить целостность ограждения на все время эксплуатации крана. | По графику | Мастер, прораб, нач. уч-ка ЧП |  |
| 18. | Средства подмащивания, механизмы и приспособления допускать к эксплуатации те, которые имеют паспорт (сертификат), дату освидетельствования и переданы по акту. Осуществлять осмотр в установленные сроки с записью в журнале. | До начала работ и постоянно | Мастер, прораб, нач. уч-ка ЧП |  |
| 19. | Не превышать расчетную нагрузку на средства подмащивания, грузоподъемные механизмы, тару и такелажное оборудование. | Ежедневно | Мастер, прораб, нач. уч-ка ЧП |  |
| 20. | Категорически запрещается пользоваться открытым огнем на территории строительной площадки без оформления наряда-допуска на огневые работы. | Постоянно | Мастер, прораб, нач. уч-ка ЧП |  |
| 21. | Обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями согласно отраслевых норм (по согласованию с начальником участка ген. Подрядчика). | До начала работ | Мастер, прораб, нач. уч-ка ЧП |  |
| 22. | Электрообеспечение субподрядных организаций производится по заявке и при получении разрешения от электрика генподрядной организации, а также при оформлении акта распределения зон ответственности. | До начала пр-ва данных работ | Главный энергетик Генподрядчика |  |
| 23. | Подрядчик(субподрядчик) несет ответственность за соблюдение требований охраны труда в пределах выполнения работ своей организацией, поддержания порядка на стройплощадке, безопасную работу механизмов. | Постоянно | Мастер, прораб, нач. уч-ка ЧП |  |
| 24. | Ежедневно рабочие места в конце смены убирать от отходов производства. | Ежедневно | Мастер, прораб ЧП |  |
| 25. | Обеспечить содержание бытовых помещений в надлежащем санитарном состоянии. | Постоянно | Мастер, прораб ЧП |  |
| 26. | Обеспечить строительную площадку и места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения. | До начала работ и постоянно | Мастер, прораб ЧП |  |
| 27. | Обеспечить опасные зоны и места производства работ знаками и табличками безопасности труда. | До начала работ и постоянно | Мастер, прораб ЧП |  |
| 28. | Ключи от производственных, административных и санитарно-бытовых помещений в конце смены сдавать охране объекта. | Ежедневно | Мастер, прораб ЧП |  |
| 29. | Не допускать нахождения работников в бытовых помещениях после окончания работы (смены). | постоянно | Мастер, прораб ЧП |  |
| 30. | При работе на высоте, вблизи мест перепада по высоте, на участках, где невозможно установить защитное ограждение выполнять работы с соблюдением мер безопасности, предусмотренных Нарядом-допуском на выполнение опасных работ, оформленном в установленном порядке (по согласованию с начальником участка генподрядчика).. | При производстве работ на высоте постоянно | Мастер, прораб, нач. уч-ка ЧП |  |
| 31. | При возникновении каких-либо осложнений в процессе работы, а также при возникновении аварий или несчастных случаев на производстве немедленно сообщить руководителям своей организации и представителю генподрядной организации. | Немедленно | Мастер, прораб, нач. уч-ка ЧП |  |
| 32. | Обеспечить ограждение потенциально-опасных зон производства СМР (по согласованию с начальником участка генподрядчика). | До начала работ и постоянно | Мастер, прораб, нач. уч-ка ЧП |  |

Инженер по охране труда ЧП «____»                   ______________________

Согласовано                                                              ___ __________________

Инженер по охране труда ООО «ХХХ»

Приложение № 3

Памятка начальнику участка

Условия допуска подрядных организаций к выполнению работ на строительных площадках  ООО «ХХХ».

До начала производства работ строительных площадках ООО «ХХХ»                          руководители работ (ИТР) подрядных организаций обязаны пройти вводный инструктаж в Службе ОТ  или у назначенного лица (начальника участка, прораба) и предоставить указанную ниже документацию:

- Акт-Допуск, подписанный  Заказчиком - Генеральным Подрядчиком ООО «ХХХ» и/или  представителем подрядчика ЧП «___»(для субподрядчиков).

- Мероприятия по безопасному выполнению работ  подрядными организациями на строительной площадке, согласованные Генеральным Подрядчиком ООО «ХХХ» и/или  согласованный с представителем подрядчика ЧП «___» (для субподрядчиков).

- Разрешение на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию оборудования повышенной опасности (Дозвіл ДГПН - Инспекции труда).

- Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ на объекте.

- Приказ о назначении ответственного лица по пожарной безопасности по объекту или предприятию.

- Лицензия на право выполнения  работ, указанных в Договоре.

- Копия первого листа Договора подряда (поставки оборудования) на выполнение работ.

- Приложение к договору  Условия по безопасному оказанию услуг ЧП «________» на объектах Заказчика

- Наряд-допуск на опасные работы, утверждённый главным инженером подрядной организации (подлежит регистрации начальником участка ООО «ХХХ»).

- Письмо на имя директора охранной фирмы объекта о допуске на объект работников со Списком персонала Подрядчика, занятого в выполнении работ.

Все документы предоставлять в копиях, в папке с названием организации.